XVSDK-Viewer用户指南

Rev1.0

上海诠视传感技术有限公司

Xvisio Technology (Shanghai) Co., Ltd.

历史版本

| 版本 | 描述 | 作者 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 初版 | Xvisio |

目录

1. 概况	4

2. Ubuntu平台	4

2.1. 配置Ubuntu系统环境DFU	4

2.2. 安装Ubuntu SDK 工具	6

3. Windows平台	7

3.1. 安装Windows SDK 工具	8

4. Android平台	8

5. 运行XVSDK-Viewer	10

6. ROS环境搭建	16

6.1. 搭建流程	17

6.1.1. 基础文件准备	17

6.1.2. Some Libs（基础组件安装）	17

6.1.3. 安装必要的 ROS包	17

6.1.4. Init Catkin Workspace	18

6.1.5. Build xv_sdk	18

6.2. 启动Demo	19

6.3. Q&A	20

6.4. python__wrapper环境搭建	23

- 概况

本文档主要介绍了如何安装和使用XVSDK-Viewer工具。目前该工具支持三个OS平台：Ubuntu，Windows和Android。

- Ubuntu平台

  - 配置Ubuntu系统环境DFU

- 打开终端，输入“lsusb -vvv”：

图2-1 输入“lsusb -vvv”

- 按下“enter”键后将会出现如下一系列编码：

图2-2编码

3）打开一个新的终端（不要关闭步骤2的终端），输入“sudo gedit /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules”。

图2-3 打开新终端

- 按下“enter”键后将弹出一个记事本，在记事本中复制进：SUBSYSTEMS=="usb",ATTRS{idVendor}=="1a86",ATTRS{idProduct}=="7523", GROUP="users", MODE="0666"，需要多复制几行。

图2-4 弹出记事本

5） 打开步骤1中的终端，从上到下找出

idVendor"和"idProduct"后面的两个编码，并将记事本中的编码改成对应的。

比如”idVendor 0xAAAA Sunplus Innovation Technology Inc. idProduct 0xBBBB ”，记事本中的指令需要改为SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="AAAA", ATTRS{idProduct}=="BBBB", GROUP="users", MODE="0666"

注意：只有出现在连续的两行的idVendor 和idProduct 才需要改，单独出现的idVendor 或idProduct 不需要：

图2-5 更改指令

6）修改完成后如下图：

图2-6 修改完成

7）删掉多余的指令，保存并退出。

（注意：如果步骤2 弹出的不是记事本而是命令窗口，需要输入“wq！”才能做到保存退出。）

8）在终端中输入“sudo udevadm control --reload”重新加载udev 规则，然后输入“sudo apt-get install dfu-util ”安装驱动。

图2-7 安装驱动

  - 安装Ubuntu SDK 工具

- 获取最新安装包；

安装包1：xvsdk_3.2.0-2022xxxx_amd64.snap

安装包2：xvsdk_3.2.0-2022xxxx _bionic_amd64  （for Ubuntu 18.04）

xvsdk_3.2.0-2022xxxx _focal_amd64   （for Ubuntu 20.04）

- Copy至对应系统的桌面文件夹下；

- 如果以前有使用snap安装过xvsdk-viewer，请先卸载snap目录下的xvsdk-viewer。

- 查看已经安装的所有snap包，其中是否已经存在xvsdk-viewer。

命令：sudo snap list

- 删除xvsdk-viewer。

命令：sudo snap remove xvsdk-viewer

- 重新安装命令见第四步

- 安装Snap包

命令：sudo snap install --devmode xvsdk_3.2.0-2022xxxx_amd64.snap

- 安装Deb

命令：sudo dpkg -i xvsdk_3.2.0-2022xxxx_bionic_amd64(或者xvsdk_3.2.0-2022xxxx_focal_amd64)

注意：因为部分PC环境不完整，可能双击Deb安装会出现异常，可以通过命令完成安装。

- 新开终端输入命令：xvsdk-viewer 打开viewer界面。

- 新开终端输入命令：all_stream 打开所有camera界面。

- Windows平台

在进行下记的工具安装之前，先行配置Windows系统环境vsc，具体步骤参考如下文档：

图3-1 参考文档

VSC驱动文件包资源如下：

图3-2 vsc驱动文件包

  - 安装Windows SDK 工具

- 获取xvsdk-viewer的安装包和SDK安装包。

图3-3 SDK安装包

- windows键打开程序列表后找到viewer程序，点击打开viewer显示。

- 找到SDK安装目录，一般默认为C:\Program Files\xvsdk\bin

直接双击打开all_stream，即可打开所有camera。

- Android平台

- 同Daily build目录下，获取安卓APK。如下图：

图4-1 获取安卓APK

- 安装至移动安卓设备端：

- 方法一：命令安装方法

Step1：手机直连PC后，在弹出的调试界面上点击确认：

图4-2 点击“确认”

Step2：adb devices确认手机连接状态正常；

如下红框内的状态为正常连接状态，如出现绿框未认证的状态，返回第一步确认是否授权USB调试权限。

图4-3 正常连接状态

图4-4 未认证状态

Step3：

设备连接正常后输入： adb install "C:\Users\DELL\Desktop\xxxx.apk" 进行安装。

“C:\Users\DELL\Desktop\ “这一段为demo apk所在路径，一般简易操作可以直接找到apk拖拽进命令框内，路径地址会自动生成，回车安装即可。出现如下图的success字样代表已安装成功。

图4-5 安装成功

- 方法二：安装包直装

将apk复制到手机sdcard文件夹内，在手机文件管理器中找到apk后直接点击安装。

*重要提示* 首次安装apk后，必须给予apk所有权限，可以在不连接Glass的状态下，先行打开Demo apk，并且根据弹出的提示全部点击“是“或者”允许“等选项，给与apk权限。

- 运行XVSDK-Viewer

- 连接glass与pc，打开新的终端，输入“xvsdk-viewer”即可打开xvsdk-viewer，如下图所示：

图5-1 打开xvsdk-viewer

- 下图UUID后为glass的SN号，可用于确认glass是否注册过手势，未注册手势的glass无SN号。点击红框中的info可以查看版本信息：

图5-2 查看SN

图5-3 版本信息

- 下图三组数据分别为轴序（Accel）；角速度（Gyro）；地磁（Magn）

图5-4 轴序（Accel）；角速度（Gyro）；地磁（Magn）

Accel： glass水平向前时Y轴数据向下，glass竖直向前时X轴数据向下，glass水平向下时Z轴数据向下。

图5-5 轴序（Accel）

Gyro：晃动glass时会有数据跳动，静止时无数据跳动。

Magn：代表地磁数据。

- 下图为fisheye的出图，一般情况下默认显示左侧fisheye的图片。

图5-6 左侧fisheye

5）点击左上方的图标，可令界面同时显示两侧fisheye的图像，点击左侧或右侧的出图可以放大图像。

图5-7 放大图像

6）点击大图会在右侧出现设置按钮，点击红框上方两个按钮可以对图像进行左右或上下翻转；红框中的按钮可以隐藏和显示特征点；红框下方的按钮可以关闭自动曝光，进行手动调节。

图5-8 左右或上下翻转图像

7）下图为RGB图像，左上角为RGB图像的分辨率与帧率。点击图像时会在右侧出现设置按钮，可通过设置调节RGB的分辨率与帧率。

图5-9 RGB图像

8）下图为TOF图像，左上角为TOF图像的分辨率和帧率。点击图像时会在右侧出现设置按钮，可通过设置调节TOF的最大识别距离与帧率。

图5-10 TOF图像

9）下图为SGBM图像，点开设置后可以调节图片大小、baseline、FOV、Confidence、Mode、Max distance、Min distance等参数。

图5-11 SGBM图像

图5-12 设置参数

10）下图为rgbd，有edge和mixde两种模式，可通过左侧红框中的按键切换。取消右侧红框的勾选，可以从rgb切换至TOF。

图5-13 RGBD

11）下图为SLAM，有edge和mixed两种模式，mixed模式下可通过右下方红框内的“LOOP CLOSURE”按钮调节至“CSlam mode”，“LOAD”键可以读取地图。

图5-14 SLAM

移动模组，可以在该区域中看到模组的移动轨迹，左侧方框内的“CLEAR”可以清除移动轨迹，“RESET”可以清除轨迹并令图像回到原点。

12）点击左侧选项可以隐藏和开启部分界面。

图5-15 选项

- ROS环境搭建

在ROS环境搭建之前，需要准备好ubuntu版本sdk安装包。

  - 搭建流程

    - 基础文件准备

sudo apt-get install udev                       //安装udev

cp ~/99-xvisio.rules ~/etc/udev/rules.d/	//若已存在则可跳过，若复制不成功见章节6.3解决。

sudo udevadm control --reload-rules && udevadm trigger  //让系统识别 usb 设备

    - Some Libs（基础组件安装）

- sudo apt update

- sudo apt install -y lsb-release gnupg git g++ cmake cmake-curses-gui git pkg-config autoconf

- sudo apt install -y libtool libudev-dev libjpeg-dev zlib1g-dev libopencv-dev rapidjson-dev

- sudo apt install -y libeigen3-dev libboost-thread-dev libboost-filesystem-dev  libboost-system-dev

- sudo apt install -y libboost-program-options-dev libboost-date-time-dev

    - 安装必要的 ROS包

注意：ubuntu 20.04需要将melodic替换为noetic。

sudo rm /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list   //若提示无该文件可删除，跳过继续进行下一步。

sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'

sudo apt-key adv --keyserver 'hkp://keyserver.ubuntu.com:80' --recv-key C1CF6E31E6BADE8868B172B4F42ED6FBAB17C654

sudo apt update

sudo apt install -y ros-melodic-desktop-full ros-melodic-ddynamic-reconfigure

sudo apt install -y python-rosdep python-rosinstall python-rosinstall-generator python-wstool build-essential

sudo rosdep init         //如果出现问题见章节6.3解决

rosdep update

source /opt/ros/melodic/setup.bash

echo "source /opt/ros/melodic/setup.bash" >> ~/.bashrc

    - Init Catkin Workspace

mkdir -p ~/catkin_ws/src

cd ~/catkin_ws/

catkin_make		//在 ros 工作空间环境初始化，创建几个文件夹

source ${HOME}/catkin_ws/devel/setup.bash

echo "source ${HOME}/catkin_ws/devel/setup.bash" >> ~/.bashrc

    - Build xv_sdk

根据Ubuntu版本安装sdk3.2.0（ubuntu 20.04需要使用xvsdk_3.2.0-20220321_bionic_amd64.deb）。

xvsdk_3.2.0-20220321_bionic_amd64.deb   //双击xvsdk_3.2.0-20220321_bionic_amd64.deb安装或用命令安装，步骤见章节6.3.

cd ~/catkin_ws/

cp -r xv_sdk ~/catkin_ws/src/		//将xv_sdk文件夹放到src文件夹中

--------------------------------------------------------------------

xv_sdk文件夹中include文件夹，xv_sdk.hpp文件的line 38，选配属性如下：

//#define NOT_USE_RGB

#define NOT_USE_TOF

//#define NOT_USE_SGBM

#define NOT_USE_FE

//#define USE_MAPPING_ON_HOST

#ifndef NOT_USE_TOF

// #define TOF_QVGA

#endif/*#ifndef NOT_USE_TOF*/

--------------------------------------------------------------------

rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y	//安装工作空间中ros包的依赖

catkin_make -DXVSDK_INCLUDE_DIRS="/usr/include/xvsdk" -DXVSDK_LIBRARIES="/usr/lib/libxvsdk.so"     //安装出错见章节6.3解决方案。

  - 启动Demo

注意：后面每次启动demo只需运行下面指令即可，需要开三个终端分别启动。

- node launch

roscore						//用于启动ros master节点管理器

- Roslaunch （重新打开一个终端）

cd ~/catkin_ws/

roslaunch xv_sdk xv_sdk.launch			//启动 ros 关联的所有结点

- run demo (重新打开一个终端)

rosrun rviz rviz -d `rospack find xv_sdk`/rviz/demo.rviz	//启动 demo

//点击Color Image下的Image Topic可以选择查看rgb/tof/fisheye/rgbd的预览

  - Q&A

Q1:在执行roscore时可能出现如下错误：

- IOError:[Errno 13] Permission denied: 'home/[user]/.ros/roscore-11311.pid'

该问题由于该路径下ros文件权限造成。

输入：sudo chmod 777 -R ~/.ros/

再次启动ROS：roscore

- 若存在不能正常启动的情况，可以执行：

sudo apt-get install ros-melodic-desktop

source ~/.bashrc

再启动roscore

Q2: 执行catkin_make时若出现一下错误：

- 通过CMakeList.txt找到No xvsdk provided, 即include和lib没识别到。

很可能是先将xv_sdk拷贝到catkin_ws/src中，然后再执行catkin_make，则会报出上述错误。

解决：将xv_sdk先删掉，然后执行catkin_make，再将xv_sdk复制过去即可。

- 若提示文件不存在，则检测文件是否存在异常。文件操作中操作不当可能会出现文件破损丢失的情况。

Q3: Ubuntu18.04上安装xvsdk_3.2.0-20220321_bionic_amd64.deb

- sudo apt-get update

- sudo apt-get install -y g++ cmake libjpeg-dev zlib1g-dev udev libopencv-core3.2 libopencv-highgui-dev liboctomap1.8 libboost-chrono-dev libboost-thread-dev libboost-filesystem-dev  libboost-system-dev libboost-program-options-dev libboost-date-time-dev

- sudo dpkg -i xvsdk_3.2.0-20220321_bionic_amd64.deb

Q4：安装sudo rosdep init时报错: “The 'rosdep==0.21.0' distribution was not found and is required by the application”

解决方案如下：将默认的python3改成python2

sudo update-alternatives --config python

sudo update-alternatives --list python

sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python2.7 1

sudo update-alternatives --list python

sudo update-alternatives --config python  根据提示操作输入1

python   //查看默认的是python2.7.17，接下来继续安装sudo rosdep init

Q5: 99-xvisio.rules复制到etc/udev/rules.d/下失败

解决方法：

- sudo gedit /etc/udev/rules.d/99-xvisio.rules   //打开一个文本文件

- 粘贴以下内容，保存退出：

SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="040e", MODE="0666", GROUP="plugdev

SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0e8d", MODE="0666", GROUP="plugdev"

SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="05c6", MODE="0666", GROUP="plugdev"

SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="18d1", MODE="0666", GROUP="plugdev"

SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="22d9", MODE="0666", GROUP="plugdev"

SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="19d2", MODE="0666", GROUP="plugdev"

- ls /etc/udev/rules.d/   查看99-xvisio.rules是否存在

- 查看内容是否写入成功

cd /etc/udev/rules.d

cat 99-xvisio.rules

Q6: 卸载ROS方法：

sudo apt-get purge ros-*

  - python__wrapper环境搭建

- 双击运行“XVSDK-3.2.0-msvc2019-x64.exe to install xvsdk”，点击“下一步”:

图6-1 点击“下一步”

- 点击“我接受”：

图6-2 点击“我接受”

- 选择安装路径后点击“下一步”：

图6-3 选择安装路径

- 点击“下一步”：

图6-4 点击“下一步”

- 选择“python_wrapper”，点击“安装”：

图6-5 点击“安装”

- 安装后，在\bin的目录下可以找到“python-wrapper”文件夹：

图6-6 “python-wrapper”文件夹

- 双击打开“python-wrapper”文件夹，点击运行“python PythonDemo.py”。